编号：

密级：

项目：

类别：用户手册

# CoolView  芯片调试工具

# 用户指南

# 版本：1.3

二〇一三年四月二十日

地址：上海市吴中路1050号A座703室   邮编：201103

网址：http://www.fullhan.com

传真：021 64066786

电话：021 61121558

邮箱：sales@fullhan.com

版权所有©上海富瀚微电子有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标申明

、富瀚均为上海富瀚微电子有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

前言

此文档介绍了CoolView芯片调试工具的安装使用方法及主要功能简介。

修订记录

| 修订时间 | 修订版本 | 修订人 | 修订描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012/10/15 | V1.0 | 齐能 | 初稿 |
| 2012/11/8 | V1.1 | 齐能 | 添加GAMMA曲线功能介绍 |
| 2013/1/29 | V1.2 | 齐能 | 添加DCI控制 |
| 2013/4/20 | V1.3 | 李源 | 添加调试功能介绍 |
| 2013/6/7 | V1.4 | 齐能 | 加入OSD菜单生成功能介绍 |

介绍

- CoolView芯片调试工具是富瀚微电子公司为其ISP芯片开发的一款高集成度的调试工具。其主要作用为通过图形化界面简化用户配置寄存器和修改固件二进制文件的过程。用户可以通过串口修改ISP、VOU和DRV等寄存器以及Sensor的数据，进行图像效果的调试。通过CoolView用户可以配置自动曝光、白平衡等各个模块的基本参数，调节GAMMA、LTM曲线或者用来升级固件。

系统需求

- 调试工具需要Windows操作系统以及.NET Framework 3.5或以上版本支持。如果操作系统为Win7或以上版本，系统将自带.NET Framework 3.5，如果依然无法运行CoolView，请在控制面板中检查相关配置，或者到微软官方网站下载，地址为：

- http://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=25150

- 注意：如果没有安装.Net Framework 3.5，运行CoolView将会出错。第一次运行请配置好串口的各项属性并确保计算机和芯片正确连接。

芯片支持

- 目前CoolView芯片调试工具支持FH8515、FH852X以及FH8610系列ISP芯片产品。

运行

运行前准备

- 请确定待调试芯片已正常上电，且芯片的ISP调试串口已正确连接，并记录此调试串口号。

程序目录

- CoolView调试工具无需安装，只需要直接复制CoolView文件夹内的文件到本地目录即可。复制完之后直接运行目录内CoolView.exe文件，出现如下显示界面：

图表 1 CoolView主界面

设置串口（设置->串口设置）

- 选择菜单“设置”“串口设置”，或使用快捷键“F10”，弹出串口设置对话框。

图表 2串口设置

- 如果是第一次使用，工具的默认串口名为COM1，波特率为38400。对于FH8515和FH852X芯片，串口设置可分别如下：

- FH8515：ISP调试COM端口号,38400,NONE,8,1,100

- FH852X：ISP调试COM端口号,115200,NONE,8,2,100

- 对于FH852X芯片，其支持两个串口，分别为ISP调试串口和CPU串口，如果需要进行CPU的功能调试，则需要连接CPU串口，否则只需连接ISP调试串口，进行图像效果的调试。

- 配置正确之后，窗口左下角会提示当前芯片型号，例如FH8520芯片。

界面

界面组成

- 调试工具的界面主要由两个窗口组成：普通模式和高级模式，用户可以在设置中选择模式。使用菜单“设置”“高级模式”，或者使用快捷键“F2”。

图表 3模式选择

- 普通模式只针对FH8515芯片。普通模式下，如需调节某一项属性，首先通过在左边的树结构选择分类，程序会在右边空白处显示相应调节选项，修改文本框的内容后按回车完成修改，如果文本框边上有拖拉条，也可以同通过拖动的方式修改。修改是即时的，修改完之后用户应该可以在显示器上直接观察到图像变化。注：修改的值全部都为十进制。

图表 4修改属性

- 高级模式下，可以通过选择module，然后选择寄存器名称之后，选择相应bit位修改数据。

图表 5高级模式

- 在高级模式下有四种方式修改数据，修改文本框内容并回车，直接使用拖拉条或者点击下面单选框修改二进制的值。还可以通过导入文本文件修改整个寄存器组。

主要功能介绍

固件操作介绍

- 选择“固件”菜单，弹出固件菜单项，里面包含有系统重启、固件升级、固件导出、参数写入和数据读写的子菜单项。

图表 6固件菜单

- 用户可以通过系统重启（快捷键F5），芯片进行软重启。固件升级和导出是将一个包含所有固件数据的后缀为“*.img”的镜像文件进行导入或者导出操作。参数写入则是将DRV寄存器中所有数据保存，下次启动将会直接读取这些配置参数。

固件升级

图表 7 Flash升级

- CoolView提供两种固件升级方式：

- 正常升级：用户选择一个img文件之后通过uart写入flash中去。升级过程中会出现花屏，属正常现象，同时请注意在升级过程中不要对串口进行其他操作，否则可能导致升级失败。

- flash恢复功能：需要用户用另一根串口线连接至芯片的CPU调试口，然后修改串口设置窗口中的CPU串口名称项，注意调试串口和CPU串口为两个串口，需要两根串口线。

图表 8 CPU串口

图表 9 Flash恢复

- 当出现图9中的画面的时候表示恢复程序加载完毕，在弹出的“是否加载完毕”对话框中选择是，之后选择*.IMG文件升级flash。

固件导出

- 固件导出可以将芯片内的FLASH文件读出并保存，一个包含所有固件数据的后缀为“*.img”的镜像文件将被导出保存

参数写入

- 参数写入命令可将CoolView工具中设置的DRV寄存器值保存至芯片的FLASH中，用户可以使用CoolView工具对图像效果进行调整参数，然后使用此命令进行参数保存。

数据读写

图表 10 数据读写

- 数据读写功能包括有FLASH读取和写入操作，以及芯片的Memory读取操作。能够让用户选择起始读写地址，读取写长度以及单次搬运数据大小。

读写文件

图表 11文件菜单

- 高级模式下， “文件”菜单中的“打开xml文件”是用来读取寄存器数据库的，数据库中给定了各个寄存器的名称、地址和mask等信息。“导入/导出寄存器数据”可以所有寄存器导出为一个txt文件，方便查看，如果用户导入以前保存的txt文件，程序则会修改所有寄存器的值。

工具菜单

- 工具菜单包括Sensor读写、Gamma曲线调整、数据统计、DCI控制、Control Pad、Print Info和OSD菜单制作选项。

图表 12 工具菜单

Sensor操作

图表 13		Sensor操作窗口

- 这个窗口主要用来读写sensor的寄存器，并显示一些sensor的状态，如最下面的最大浮面和有效浮面。右键窗口空白位置可以选择“启动帧率检测”，程序会让用户输入一个clock大小，然后每秒检测一次帧率。

由于不同sensor的寄存器地址不一样，所以调试工具仅提供了一种公共的调试方式，也就是让用户输入设备ID，访问模式，地址段以及地址间的间隔。

设备ID：和具体使用的sensor相关，例如FH8520+AR0130为0x10。

访问模式：表示将要读取的数据格式，不同Sensor会有不同的数据格式：

Mode 0：8 bits Address，8 bits data

Mode 1：8 bits Address，16 bits data

Mode 2：16 bits Address，8bits data

Mode 3：16 bits Address，16 bits data

- 地址间隔：为1，显示0x00,0x01,0x02…；为2，显示0x00,0x02,0x04…

如要修改某个数值，则直接在列表中选中然后修改并按回车发送。窗口右下角的导出txt可以将所读取的寄存器的值导出为txt文件。

曲线调整

图表 14		Sensor操作窗口

- 曲线调整可以让用户通过曲线拟合的方式配置GAMMA或者LTM曲线的相关寄存器，用户可以在“工具”菜单中的曲线调试找到这一功能。以下以GAMMA曲线调整为例：首先通过右上角下拉框选择所要调节的项，然后通过鼠标单击能够在曲线中添加关键点，右键则是删除所选关键点。这些关键点将会显示在旁边的表格中，用户也可直接修改表格中的坐标值来添加关键点。通过以上方法，用户可以自行创建一条非标准曲线，图像将在每次放开鼠标之后更新。

- 设置Gamma将通过读取文件夹下“gamma.dat”取得采样点坐标并将其带入gamma曲线求的Y轴坐标值，再将这些值写入寄存器中。用户还可以通过“保存gamma文件”将当前曲线保存于本地。

数据统计

- 数据统计功能是显示亮度直方图。

DCI命令

图表 15		DCI命令窗口

- DCI控制窗口可以通过Uart发送命令，整个DCI命令可以分为三大类，系统类，功能类，和效果类操作。选中某一个命令之后输入参数，如果没有则不填，然后按发送按钮。

Control Pad

- 此功能用于图像的缩放以及图像的平移。

图表 16		Control Pad窗口

Print Info

- 此功能用于显示芯片内部调试命令的打印数据，打开窗口之后自动开始接收，超过4000行数据之后会自动清空打印信息。

OSD菜单制作

上图为OSD菜单生成工具的界面，左边是需要生成的菜单，右边是菜单库里可选的一些菜单选项。

菜单生成流程：

用户可以通过拖拽的方式直接将整个菜单或者是其中个别选项拖动到左边的框中。注意：拖拽到空白处没有用，一定要拖到左边菜单的某一个已有项上。之后用户所拖拽的项就会显示为目标项的一个子节点。

选完需要的菜单选项并拖到左边的OSD预备生成区之后，可以在下方修改所选菜单的属性。如可以修改中英文显示，初始值等。注意：部分选项如类型、命令等无法修改。同时可以通过左边按钮移动或者添加删除菜单。

添加菜单时需要将类型天改为4，默认值改为0并填写中英文显示。完成之后按左边的保存按钮。默认值表示菜单打开之后默认高亮选项为第几个。

完成菜单设计之后，按字体按钮选择字体，然后按绿色打钩按钮开始生成菜单。

此时工具会将OSD菜单数据写入FLASH，当提示成功之后重新上电就可以考到结果了。

寄存器数据导入导出

此功能用作参数保存的一个衍生，由于各个寄存器导出方式存在差异，用户需要在菜单中选择要导出那个寄存器，之后寄存器数据会被保存为txt文件，之后也可以通过导入功能读入CoolView。

白平衡区域设置

在普通模式下选择：“自动白平衡控制常规”可以自定义白平衡区域，图中各个颜色的点所表示的意义如图所示，黑点所连成的框表示白平衡区域，蓝点表示预设的四个色温点，红色表示当前色温点。首先将左下角的手动配置白点区域打钩，之后可以通过拖动黑点调整白平衡区域大小，在图中可以通过鼠标滚轴放大缩小坐标系，也可以通过按住鼠标右键移动坐标系。“重置”按钮会将坐标系还原，“刷新”按钮会重新读取寄存器中黑点的位置。

CCM调整

FH52中提供了四组CCM对应四种色温，左边可以选择要调整的ccm矩阵；右边是调整界面。调整方式有两种，一种是直接在文本框中修改数值再按回车，或者通过下面的拖动条修改，其中粗调用于调整小数点后一位和小数点前一位，细调用于调整小数点后第二位和第三位。“保存”按钮会将当前ccm矩阵保存到当前目录下的“ccm.dat”文件中，读取会将这个文件中的ccm读入CoolView。归一化选项会保证ccm矩阵中每一行三个参数之和为1，以保证CCM矩阵不偏离远点，白平衡不会做错。注意：点选“启用归一化”选项，使用的是取均值的归一化方式；打钩之后直接修改文本框使用的是二分差值的归一化方式。

基本调试介绍

高级模式DRV模块

- 选择高级模式中的DRV模块，显示如下图界面，对话框中主要包括有三个功能列，最左边为寄存器列表，中间位寄存器具体设置和状态，右边是寄存器位的具体介绍。

图表 18 DRV对话框

DRV主要功能

版本

芯片和软件的版本信息可以通过DRV的相关寄存器查看。

图表 19 芯片与软件信息

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SOFT_VERSION | 0X00000 | 软件版本 |
| BUILD_INFO | 0X00004 | 编译版本 |
| CHIP_INFO | 0X00008 | 芯片版本 |

AE曝光

AE曝光相关寄存器如下图所示。

图表 20 AE曝光设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AE_MODE | 0X00020 | AE模式 |
| AE_CTRL0~AE_CTRL3 | 0X00024~0X00030 | AE控制 |
| AE_ADAPTIVE | 0X00038 | 自适应AE功能 |
| AE_METERING_WEIGHT0~2 | 0X00040~0X00048 | AE分块权重值表 |
| AE_STATUS0~AE_STATUS3 | 0X00050~0X0005C | AE状态 |

AWB白平衡

AWB白平衡相关寄存器如下图所示。

图表 21 AWB白平衡设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AWB_CTRL0 | 0X00060 | AWB控制 |
| AWB_WHITE_POINT0~ AWB_WHITE_POINT3 | 0X00068~0X00074 | AWB白点设置 |
| AWB_STAT_CTRL0~ AWB_STAT_CTRL2 | 0X00078~0X00080 | AWB统计控制 |
| AWB_STATUS0~ AWB_STATUS3 | 0X00088~0X00094 | AWB状态 |

CCM矩阵

CCM矩阵相关寄存器如下图所示。

图表 22 CCM矩阵设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CCM_PARAM0_0~ CCM_PARAM5_0 | 0X00098~0X000AC | 色温点0，CCM矩阵 |
| CCM_PARAM0_1~ CCM_PARAM5_1 | 0X000B0~0X000C4 | 色温点1，CCM矩阵 |
| CCM_PARAM0_2~ CCM_PARAM5_2 | 0X000C8~0X000DC | 色温点2，CCM矩阵 |
| CCM_PARAM0_3~ CCM_PARAM5_3 | 0X000E0~0X000F4 | 色温点3，CCM矩阵 |

去噪

去噪相关寄存器如下图所示。

图表 23 去噪设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NR_CTRL0 | 0X000F8 | 2D/3D去噪模式 |
| NR_CFG0~NR_CFG1 | 0X00100~0X00104 | 2D的去噪控制 |
| NR3D_CFG0~NR3D_CFG1 | 0X0010C~0X00110 | 3D的去噪控制 |
| NR2D_STR_MAP | 0X00190 | 2D强度增益控制 |
| NR3D_STR_MAP | 0X00194 | 3D强度增益控制 |

去坏点

去坏点相关寄存器如下图所示。

图表 24 去坏点设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| DPC_CFG | 0X00114 | 去坏点模式 |

对比度

对比度相关寄存器如下图所示。

图表 25 对比度设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IE_CTRL0 | 0X00118 | ie_mode设置自动对比度模式 |
| IE_CFG0 | 0X0011C | 对比度曲线设置 |

锐化

锐化相关寄存器如下图所示。

图表 26 锐化设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IE_CTRL0 | 0X00118 | 细节/边缘锐化模式 |
| SP_CFG0 | 0X00124 | 锐化参数设置 |
| SP_DETAIL_MAP | 0X00140 | 细节锐化增益设置 |
| SP_EDGE_MAP | 0X00148 | 边缘锐化增益设置 |

饱和度

饱和度相关寄存器如下图所示。

图表 27 饱和度设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IE_CTRL0 | 0X00118 | 色度抑制模式 |
| CS_CFG0 | 0X00128 | 色度抑制程度设置 |
| IE_CFG1 | 0X00120 | CB/CR增益设置 |
| SAT_MAP | 0X00158 | 饱和度随增益控制 |

IR-CUT

IR-CUT相关寄存器如下图所示。

图表 28 IR-CUT设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IR_STATUS | 0X0015C | ICR状态 |
| ICR_DELAY | 0X00160 | ICR切换帧延时 |
| ICR_CTRL | 0X00164 | ICR控制 |
| ICR_GAIN_CTRL | 0X00168 | ICR切换增益控制 |

FPN

FPN相关寄存器如下图所示。

图表 29 FPN设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| FPN_STAT | 0X00358 | FPN计算控制 |

低光DC补偿

低光DC补偿相关寄存器如下图所示。

图表 30低光DC补偿设置

| 寄存器 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| LL_CTRL0 | 0X001A0 | 低光DC补偿控制 |

文件说明

| - Port.dat | - 用于保存端口各个属性，默认为COM1,38400,NONE,8,2,100分别表示端口名称，波特率，校验位，数据位，停止位，响应时间。 |
| --- | --- |
| - FH51E/base.xml | - FH8515芯片的寄存器数据库 |
| - FH51E/desc.xml | - FH8515芯片下各个寄存器的说明 |
| - FH51E/gamma.dat | - FH8515芯片下GAMMA曲线采样点的X坐标，和对应寄存器地址，共40个。 |
| - FH52/base.xml | - FH852X系列芯片的寄存器数据库 |
| - FH52/desc.xml | - FH852X系列芯片下各个寄存器的说明 |
| - FH52/gamma.dat | - FH852X系列芯片下GAMMA曲线采样点的X坐标，和对应寄存器地址，共81个 |
| - *.dll | - 普通模式下各个功能的界面（如AEC.dll表示自动曝光的用户界面） |
| - Help.chm | - 帮助文档 |
| - *.ssk | - 界面皮肤文件 |